Załącznik Nr 2

do zapytania ofertowego

IIiGG.271.22.2016

Warunki techniczne

Sporządzenia uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów mienia komunalnego Gminy Tyrawa Wołoska w miejscowościach: Siemuszowa – 15,6400 ha, Hołuczków – 51,2600 ha, Tyrawa Wołoska – 48,9182 ha i Rozpucie – 71,2200, o łącznej powierzchni ok. 187,0382 ha.

- Dokumentację urządzeniową należy wykonać zgodnie z:

- Ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 459 z późn. zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie szczegółowych Warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu,

- Zasadami sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu wydanymi przez Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa - Warszawa 2005r.

- Ustawy z dn. 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

- Zakres opracowania obejmuje wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla 4 wsi Gminy Tyrawa Wołoska stanowiących własność mienia komunalnego o pow. ok. 187 ha.

- Okres obowiązywania uproszczonych planów urządzania lasu należy przyjąć od dnia 1 sierpnia 2017r. do dnia 31 lipiec 2027r.

- Wykonawca sporządzi uproszczone plany urządzania lasu na bazie aktualnych wypisów z rejestru ewidencji gruntów. Różnice między ewidencją gruntów a stanem faktycznym na gruncie oraz proponowane zmiany klasyfikacji użytku leśnego powinny być wykazane w dodatkowym załączniku, niezależnie od ujęcia tych powierzchni w uproszczonym planie urządzania lasu.

- Wykonawca we własnym zakresie pozyskuje dane z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Sanockiego w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

- Wszelkie rozbieżności pomiędzy częścią opisową a kartograficzną operatu ewidencji gruntów i budynków, które pojawią się w trakcie wykonywania prac należy zgłaszać na bieżąco w formie pisemnej do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Sanoku.

- Rozbieżności pomiędzy rejestrem działek leśnych zawartych w planie urządzenia lasu mienia komunalnego Gminy Tyrawa Wołoska na lata 2017-2027, a aktualnym stanem ewidencyjnym „szczególnie w przypadkach gdy działki ujęte w w/w planie nie występują w przekazanych wypisach z ewidencji gruntów, wymagają bezwzględnego wyjaśnienia. Uproszczony plan urządzenia lasu dla 4 miejscowości wymienionych w tytule, będący w posiadaniu Gminy Tyrawa Wołoska zostanie udostępniony Wykonawcy na zasadzie wypożyczenia na okres realizacji przedmiotu zamówienia.

- W gestii Wykonawcy pozostaje wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z wytycznymi RDOŚ w Rzeszowie.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania składów gatunkowych drzewostanów oraz planowanych zabiegów do przyrodniczych typów drzewostanów oraz siedlisk przyrodniczych występujących na terenie objętym opracowaniem.

- Rejestr działek leśnych w uproszczonych planach urządzenia lasu i w inwentaryzacji stanu lasu należy przyjąć wg daty stanu ewidencyjnego.

- Po zakończeniu prac terenowych Wykonawca przekaże zamawiającemu wykaz gruntów figurujących w ewidencji gruntów jako użytek „Ls” a na gruncie nie będących lasem wraz z załącznikiem graficznym na mapie ewidencyjnej.

- Powierzchnie wykazane jako użytek „Ls” użytkowane rolniczo lub w inny sposób jak lasy należy projektować do odnowienia z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od takiego wskazania w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Wykaz takich powierzchni wraz z uzasadnieniem należy przedłożyć zleceniodawcy po zakończeniu prac terenowych, w celu ustalenia wskazania dla danego wydzielenia.

- Uproszczone plany urządzenia lasu będą na bieżąco uzgadniane z terenową służbą leśną. Uzgodnieniu podlegają: rodzaje rębni, docelowo przyrodnicze typy drzewostanów oraz orientacyjne składy gatunkowe upraw leśnych.

- Lokalizację oraz kategorie ochronności proponuje wykonawca po uzgodnieniu z właścicielem lasu.

- Mapy gospodarcze należy wykonać na podkładzie mapy ewidencyjnej w skali opracowania ewentualnie w skali 1: 5 000. Dodatkowo należy dołączyć 2 egzemplarze mapy topograficznej w skali 1:25 000 z oznaczonymi granicami obrębu ewidencyjnego, kompleksów leśnych i oddziałów leśnych.

- Warstwy do GPS powinny zawierać oddziały i wydzielenia leśne oraz granice działek ewidencyjnych w ramach poszczególnych oddziałów i wydzieleń.

- Uproszczony plan urządzenia lasu mienia komunalnego gm. Tyrawa Wołoska winien być zaopiniowany przez RDOŚ w Rzeszowie i Nadleśnictwo Brzozów oraz zaakceptowany przez Starostę Sanockiego.

- Uproszczony plan urządzenia lasu należy wykonać w wersji papierowej w 2 egz. z przeznaczeniem dla Wójta Gminy Tyrawa Wołoska oraz w wersji elektronicznej.

- Zadania w zakresie gospodarki leśnej dla poszczególnych miejscowości objętych uproszczonymi planami urządzenia lasu sporządzić w 2 egz.

- Wykonawca sporządzi karty dokumentacji źródłowej wyników inwentaryzacji urządzeniowej dla terenów objętych uproszczonym planem urządzania lasu.