Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Adaptacja pomieszczenia -wykonanie prac remontowo-wykończeniowych na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego” w ramach projektu nr RPPK.08.04.00-18-0036/16 pn. Świetlica „Mrówka” współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

| I.ZAKUP I MONTAŻ OKIEN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | KNR 0-9 0929-07 | analogia – Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno – rozwierane jednodzielne, dwurzędowe z PCV o pow. ponad 1.5 m2 Górne skrzydło rozwierane, dolne uchylno rozwierane | m2 |  |  |
|  |  | 13*0,87*2,55 | m2 | 28,84 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28,84 |
| 2 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 |  |  |
|  |  | 7 * 0,25 * 1,00 | m2 | 1,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,75 |
| 3 | NNRNKB 202 0541-01 | (z. VI)Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm | m2 |  |  |
|  |  | poz.2 | m2 | 1,75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,75 |
| II.ZAKUP I MONTAŻ DRZWI |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | KNR 0-19 0929-12 | analogia – Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z PCV 70x205 – skrzydło drzwiowe jednodzielne pełne ˝60” 150x225 – skrzydło drzwiowe dwudzielne z dużą szybą ˝90+50” | m2 |  |  |
|  |  | 0,70*2,05+1,50*2,25 | m2 | 4,81 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,81 |
| III.ZAKUP I WYMIANA OŚWIETLENIA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | KNR -W 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m |  |  |
|  |  | 90,00 | m | 90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,00 |
| 2 | KNR- W 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m |  |  |
|  |  | poz. 1 | m | 90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 90,00 |
| 3 | KNR -W 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton | m |  |  |
|  |  | 150,00 | m | 150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150,00 |
| 4 | KNR -W 4-03 1012-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 60mm mocowanych na zaprawę | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,00 |
| 5 | KNR – W 5-08 0302-06 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. bakelitowych o średnicy do 80mm; ilość wylotów3, przekrój przewodu 6mm2 mocowanych na zaprawę | szt. |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 6 | KNR – W 5-08 0306-02 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowych- wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcanie- przewodów kabelkowych2.5mm2 (3wyloty) | szt. |  |  |
|  |  |  | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 7 | KNR – W 5-08 0307-04 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 8 | KNR – W 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,00 |
| 9 | KNR – W 5-08 0502-03 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2) | kpl. |  |  |
|  |  |  | kpl. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| 10 | KNR –W -08 0511-13 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem 2x40W – przykręcanych- końcowych | kpl. |  |  |
|  |  |  | kpl. | 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,00 |
| IV.SZPACHLOWANIE I MALOWANIE ŚCIAN |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 5m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2,18*(10,00+8,10)*+10,00*8,10 | m2 | 159,92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159,92 |
| 2 | KNR –W 7-12 0302-02 | analogia – Zmatowienie i groszkowanie ręczne lamperii. | m2 |  |  |
|  |  | 1,50*((10,00+8,10)*2-1,50-0,70) | m2 | 51,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51,00 |
| 3 | KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo – kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50-01 Ścianki o pow. mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer. do 30cm. R*1,1*1,3 | m2 |  |  |
|  |  | 4*0,27*3,68 | m2 | 3,97 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,97 |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 4 | NNRNKB 202 1134-02 | (Z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ˝ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | poz.1 | m2 | 159,92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 159,92 |
| 5 | ZKNR C-1 0105-01 | Analogia- Gruntowanie podłoża gruntem z piaskiem kwarcowym – pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | poz.2 | m2 | 51,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51,00 |
| 6 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 10,00*8,10 | m2 | 81,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 81,00 |
| 7 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. Podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.1+poz.2-poz.6 | m2 | 129,92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 129,92 |
| 8 | KNR 0-23 2614-10 | Analogia- Ochrona narożników wypukłych kątownikiem Metalowym podłoże gipsowe | m |  |  |
|  |  | 11* (0,87 + 2* 2,55) + 1,50 + 2* 2,25 + 0,70 + 2* 2,05 2 * 3,68 | m m | 76,47 7,36 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83,83 |
| 9 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 |  |  |
|  |  | poz.1+poz.2 | m2 | 210,92 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 210,92 |
| 10 | KNR 4-01 1209-13 | analogia – Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników lastrykowych o powierzchni do 0.52 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 11 | KNR 2-02 1512-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. Do 50mm | m |  |  |
|  |  | 3 * 3,20 * 2 2 * 10,00 * 4 8 * 0,50 + 2,00 | m m m | 19,20 80,00 6,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 105,20 |
| V. ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 | KNR 4-02 0521-05 uwaga p. tablicą | Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65mm – długość do 15m R*1,5 | m |  |  |
|  |  | 4 * 3 * 2,50 | m | 30,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,00 |
| 2 | KNR 4-02 0512-01 | Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki ośr. 15-20 mm | szt. |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  | 8 | szt. | 8,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8,00 |
| 3 | KNR 4-02 0517-03 | Wymiana rur przyłączonych do grzejnika żeliwnego członowego stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych o śr. 15 mm | kpl. |  |  |
|  |  | 8 Obmiar dodatkowy: łączna długość 4,8 | kpl. m m | 8,00 4,80 |  |
|  |  | ilość przyłączy |  | RAZEM | 8,00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 4,80 |
| 4 | KNR 2-15 0415-01 | Zawór grzejnikowy termostatyczny o śr. nom. do 15mm R*0955 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 5 | KNR 2-15 0408-01 | analogia – Zawory grzejnikowe powrotne o połączeniach gwintowanych śr. 15mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 6 | KNR –W 2-15 0418-06 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 400 mm i długości do 2300 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 | szt. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |