ZAŁĄCZNIK NR 6

PRZEDMIAR ROBÓT

| NAZWA INWESTYCJI | : Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie gm. Tyrawa Wołoska - zadanie nr 9 |
| --- | --- |
| INWESTOR | : Gmina Tyrawa Wołoska |
| ADRES INWESTORA | : 38-535 Tyrawa Wołoska |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

:     	           zł

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

# KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie gm. Tyrawa Wołoska - zadanie nr 9 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 5-12 020501 | Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10 m | szt. | 1 |
| 2 | KNNR 5 090301 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m | słup | 1 |
| 3 | KNNR 5 090304 | Montaż śrub hakowych M16x250 | szt. | 2 |
| 4 | KNNR 5 090304 | Hak typ EZh-2 mocowany taśmą | szt. | 2 |
| 5 | KNNR 5 090304 | Montaż uchwytów końcowych typ SO34.250 | szt. | 2 |
| 6 | KNNR 5 090501 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typ AsXSn lub podobnych o przekroju 2x35 mm2 | ukm.przew. | 0,043 |
| 7 | KNNR 5 100202 | Montaż wysięgników dwuramiennych typ W-2 | szt. | 1 |
| 8 | KNNR 5 100402 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku oprawa URBINO LED55W | szt. | 2 |
| 9 | KNNR 5 0902- 06 p.a. | Montaż zacisków SL11.11 | szt. | 3 |
| 10 | KNNR 5 100303 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 2 |
| 11 | KNNR 5 1302- 02 p.a. | Pomiar AsXSn 2x35 | kpl | 1 |
| 12 | KNR-W 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 1 |
| 13 | KNP 18 1346- 01.12 | Pomiar rezystancji uziemienia słupa | kpl. | 1 |
| 14 | KNR 5-10 080302 | Montaż odgromników typu GXO-0,66/5 | kpl. | 1 |
| 15 | KNNR 5 040601 | Montaz tabliczek z napisem "WO" | szt. | 2 |
| 16 |  | Obsluga geodezyjna | kpl. | 1 |
| 17 |  | Opłata za dopuszczenie do prac w stacji trafo przez RE Sanok | kpl. | 1 |
| 18 | KNNR 5 060307 | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bedna ka o przekroju do 200 mm2) | r-m | 10 |

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie- zad.Z nErS 9TAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. |  | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna |  | r-g | 33,2778 |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |

Słownie:

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie- zadZ. EnSr T9AWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. inw. | Il. wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bednarka Fe/Zn 25x4 | m | 10,4000 |  | 10,4000 |
| 2. | deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III | m3 | 0,0120 |  | 0,0120 |
| 3. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0,1500 |  | 0,1500 |
| 4. | Hak typ EZh-2 | szt. | 2,0000 |  | 2,0000 |
| 5. | konstrukcje mocujące | kg | 2,0000 |  | 2,0000 |
| 6. | Odgromnik typu GXO-0,66/5 | szt | 1,0200 |  | 1,0200 |
| 7. | Oprawa URBINO LED55W | kpl. | 2,0000 |  | 2,0000 |
| 8. | Płyta stopowa | szt. | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 9. | Płyta ustojowa U-0,85 | szt | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 10. | przewód aluminiowy wielodrutowy | m | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 11. | Przewód AsXSn 2x35 | m | 44,7200 |  | 44,7200 |
| 12. | Przewód YDY 3x2,5 | m | 8,3200 |  | 8,3200 |
| 13. | Śruba hakowa M16x250 | szt. | 2,0000 |  | 2,0000 |
| 14. | śruby stalowe średniodokładne z łbem szesciokątnym z gwintem na części długości trzpienia z nakrętką i podkładkami M12 o dług.do 80 mm | kg | 0,0700 |  | 0,0700 |
| 15. | tabliczka WO | szt. | 2,0000 |  | 2,0000 |
| 16. | Taśma typ SOT37 wraz z klamerką | szt. | 2,0000 |  | 2,0000 |
| 17. | Uchwyt końcowy SO34.250 | szt. | 2,3457 |  | 2,3457 |
| 18. | wkładka gumowa typ PK | szt. | 0,6914 |  | 0,6914 |
| 19. | wsporniki odgromnika | szt | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 20. | wsporniki z uchwytem bezśrubowym | szt. | 10,1000 |  | 10,1000 |
| 21. | Wysięgnik dwuramienny W-2 | szt. | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 22. | Zacisk SL11.11 | szt. | 3,4057 |  | 3,4057 |
| 23. | złączki rurkowe do karbowania dla przewodów alu miniowych | -szt | 1,0200 |  | 1,0200 |
| 24. | Żerdź E10,5/2,5 | szt. | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 25. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Hołuczkowie- zad. nZrE 9STAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik kołowy 63kW (1) | m-g | 0,0667 |
| 2. | koparko-spycharka 0.15 m3 | m-g | 0,9900 |
| 3. | Podnośnik mont.PHM na sam.(2) | m-g | 4,6735 |
| 4. | Pompa przepon.spal.do 35m3/h | m-g | 0,0100 |
| 5. | Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t | m-g | 0,4000 |
| 6. | przyczepa do przewożenia kabli | m-g | 0,0667 |
| 7. | Przyczepa skrzyniowa 3.5t | m-g | 1,0600 |
| 8. | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | m-g | 0,7873 |
| 9. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 1,0600 |
| 10. | Żuraw samochodowy do 4t (1) | m-g | 1,4667 |