Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego OC.271.1.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Adaptacja pomieszczeń -wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego” realizowanego  w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Adaptacja pomieszczeń – wykonanie prac remontowo-wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | WC |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-01 0348-04 | Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowej | m2 |  |  |
|  |  | 2,19 * 3,15 + 6,35 * 2,45 | m2 | 22,46 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,46 |
| 1.2 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,00 |
| 1.3 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2 * (3,47 + 2,93) * 2,00 - 0,70 * 2,00 * 2 - 1,00 * 2,00 | m2 | 20,80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,80 |
| 1.4 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  |  | 3,47 * 2,93 | m2 | 10,17 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,17 |
| 1.5 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | obud pionu | 0,70 * 2,00 * 0,25 * 2 0,25 * 0,20 * 3,15 | m3 m3 | 0,70 0,16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,86 |
| 1.6 | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2 * (3,47 + 2,93) * 2,00 + 0,70 * 2,00 * 2 - 1,00 * 2,00 | m2 | 26,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,40 |
| 1.7 | KNR 4-020132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 1.8 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. |  |  |
|  |  | 2 | kpl. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 1.9 | KNR 4-02 0235-08 | Demontaż ustępu z miską fajansową | kpl. |  |  |
|  |  | 4 | kpl. | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,00 |
| 1.10 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 22,00 | m | 22,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,00 |
| 1.11 | KNR 4-02 0109-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 11 Obmiar dodatkowy: łączna długość 22,00 | szt. m m | 11,00 22,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 11,00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 22,00 |
| 1.12 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 1.13 | KNR 4-02 0212-03 analogia | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm | msc. |  |  |
|  |  | 4 | msc. | 4,00 |  |
| Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4504 |  | Obmiar dodatkowy: łączna długość 8,00 | m m | 8,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 4.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 8.00 |
| 1.14 | KNR 4-02 0212-05 analogia | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm | msc. |  |  |
|  |  | 3 Obmiar dodatkowy: łączna długość 6,00 | msc. m m | 3,00 6,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 3.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 6.00 |
| 1.15 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami „ATLAS UNI GRUNT„ - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | 2 * (3,47 + 2,93) * 2,00 - 1,00 * 2,00 | m2 | 23,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.60 |
| 1.16 | KNR 0-1211 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | poz.1.15 <23,6 m2> | m2 | 23,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.60 |
| 1.17 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.Vii) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17„ i „ATLAS UNI GRUNT„ - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | 3,47 * 2,93 | m2 | 10,17 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.17 |
| 1.18 | KNR 0-1211 1118-08 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.f | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 10.0 m2. Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3. R*1,2*1,15 | m2 |  |  |
|  |  | poz.1.17 <10,17 m2> | m2 | 10,17 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.17 |
| 1.19 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 1.20 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 1.21 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie wannowe ścienne o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 1.22 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego R*0,955 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 1.23 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany "kompakt" R*0,955 | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 2 |  | Kuchnia |  |  |  |
| 2.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2.2 | KNR 4-01 0329-05 analogia | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych z wykonaniem przesklepienia z 2x L75x75 | m3 |  |  |
|  |  | 1,00* 0,60*0,25 | M3 | RAZEM | 0,15 |
| 2.3 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2 * (3,81 + 1,60) * 2,00- 1,00 * 2,00- 1,00 * 0,60 | m2 | 19,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.04 |
| 2.4 | KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m2 |  |  |
|  |  | 0,66 * 1,60 | m2 | 1,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,06 |
| 2.5 | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.2.3 <19,04 m2> | m2 | 19,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.04 |
| 2.6 | KNR 4-02 0132-01 | Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2.7 | KNR 4-02 0235-06 | Demontaż umywalki | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2.8 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 114x112 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 2,00 | m | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 2.9 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 1,60 | m | 1,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 2.10 | KNR 4-02 0109-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 Obmiar dodatkowy: łączna długość 7,00 | szt. m m | 4,00 7,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 4.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 7 DO |
| 2.11 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 2.12 | KNR 4-02 0212-03 analogia | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm | msc. |  |  |
|  |  | 2 Obmiar dodatkowy: łączna długość 5,50 | msc. m m | 2,00 5,50 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 2.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 5,50 |
| 2.13 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | poz.2.3 <19,04 m2> | m2 | 19,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19~04 |
| 2.14 | KNR 0-12II 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | poz.2.3 <19,04 m2> | m2 | 19,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.04 |
| 2.15 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | poz.2.4 <1,06 m2> | m2 | 1,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.06 |
| 2.16 | KNR 0-12II 1118-08 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.f | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 10.0 m2. Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3. R*1,2*1,15 | m2 |  |  |
|  |  | poz.2.4 <1,06 m2> | m2 | 1,06 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.06 |
| 2.17 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2.18 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3 |  | Przygotowalnia |  |  |  |
| 3.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3.2 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2 * (2,35 + 3,85) * 2,00 - 1,00 * 2,00 - 1,00 * 0,60 | m2 | 22,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.20 |
| 3.3 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 |  |  |
|  |  | 2,35 * 3,85 | m2 | 9,05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.05 |
| 3.4 | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.3.2 <22,2 m2> | m2 | 22,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.20 |
| 3.5 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 114x112 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 4,00 | m | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 3.6 | KNR 4-02 0109-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 Obmiar dodatkowy: łączna długość 5,00 | szt. m m | 3,00 5,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 3.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 5.00 |
| 3.7 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 3.8 | KNR 4-02 0212-03 analogia | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm | msc. |  |  |
|  |  | 2 Obmiar dodatkowy: łączna długość 2,50 | msc. m m | 2,00 2,50 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 2.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 2.50 |
| 3.9 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie pionowe | m2 |  |  |
|  |  | poz.3.2 <22,2 m2> | m2 | 22,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.20 |
| 3.10 | KNR 0-1211 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą | m2 |  |  |
|  |  | poz.3.9 <22,2 m2> | m2 | 22,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.20 |
| 3.11 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17 i ATLAS UNI GRUNT - powierzchnie poziome | m2 |  |  |
|  |  | poz.3.3 <9,05 m2> | m2 | 9,05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.05 |
| 3.12 | KNR 0-1211 1118-08 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.f | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą powierzchnia do 10.0 m2. Powierzchnie o stosunku obwodu do powierzchni do 3. R*1,2*1,15 | m2 |  |  |
|  |  | poz.3.11 <9,05 m2> | m2 | 9,05 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.05 |
| 3.13 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3.14 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 4 |  | Korytarz |  |  |  |
| 4.1 | KNR 4-01 0354-07 | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 4.2 | kalk. własna | poszerzenie otworów drzwiowych do wymiaru 1,00x2,00, otynkowanie ościeży, wzmocnienie nadproży 2xL75x75 | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym