Załącznik nr 3

do zapytania ofertowego OC.271.21.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Wykonanie podjazdu do budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego” realizowanego  w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Budynek szkoły

Szer. min

1,50 m

Szkic sytuacyjny oraz główne parametry podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu, położonej na działce o nr ewid. 405 w m. Rozpucie., na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego.

Poziom

Posadzki

0,00

Długość max 9,00 m, szerokość min 1,20 m

Szer. min. 1,50 m

schody

Parametry podjazdu:

- Podjazd wykonany z konstrukcji stalowej, pokryty ażurowymi kratownicami zapewniającymi bezpieczeństwo antypoślizgowe – całość zabezpieczona antykorozyjnie. Podjazd dla niepełnosprawnych będzie odpowiadał obowiązującym w tym zakresie przepisom, normom budowlanym i standardom.

- Długość podjazdu – max. 900 cm, szerokość – min. 120 cm, nachylenie max. 6%, szerokość wjazdu i spocznika – min. 150 cm.

- Poręcze na wysokości 75 i 90 cm – w dwóch równoległych pasmach, dla poręczy przyściennej, odległość od ściany będzie wynosić min. 5 cm. Poręcze wykonane z rur stalowych, zakończenia poręczy zaokrąglone w dół.

Sprawdzono pod względem

formalno-prawnym