Załącznik nr 2

do zapytania ofertowego OC.271.2.2019

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Adaptacja pomieszczeń -wykonanie prac remontowo wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego” realizowanego  w ramach projektu pt.: Przedszkole Nowych Szans realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej.

Adaptacja pomieszczeń – wykonanie prac remontowo-wykończeniowych w budynku byłej Szkoły Filialnej w Rozpuciu na potrzeby Ośrodka Wychowania Przedszkolnego

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | WC |  |  |  |
| 1.1 | KNR 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 |  |  |
|  | obud pionu | 0,70 * 2,00 * 0,25 * 2 0,25 * 0,20 * 3,15 | m3 m3 | 0,70 0,16 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0,86 |
| 1.2 | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | 2 * (3,47 + 2,93) * 2,00 + 0,70 * 2,00 * 2 - 1,00 * 2,00 | m2 | 26,40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,40 |
| 1.3 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 22,00 | m | 22,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22,00 |
| 1.4 | KNR 4-02 0109-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 11 Obmiar dodatkowy: łączna długość 22,00 | szt. m m | 11,00 22,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 11,00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 22,00 |
| 1.5 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11,00 |
| 1.6 | KNR 4-02 0212-03 analogia | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm | msc. |  |  |
|  |  | 4 | msc. | 4,00 |  |
| Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4504 |  | Obmiar dodatkowy: łączna długość 8,00 | m m | 8,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 4.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 8.00 |
| 1.7 | KNR 4-02 0212-05 analogia | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 110 mm | msc. |  |  |
|  |  | 3 Obmiar dodatkowy: łączna długość 6,00 | msc. m m | 3,00 6,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 3.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 6.00 |
| 1.8 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 1.9 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 1.10 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie wannowe ścienne o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 1.11 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego R*0,955 | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 1.12 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany "kompakt" R*0,955 | kpl. |  |  |
|  |  | 3 | kpl. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 2 |  | Kuchnia |  |  |  |
| 2.1 | KNR 4-01 0329-05 analogia | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów okiennych z wykonaniem przesklepienia z 2x L75x75 | m3 |  |  |
|  |  | 1,00* 0,60*0,25 | M3 | RAZEM | 0,15 |
| 2.2 | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.2.3 <19,04 m2> | m2 | 19,04 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.04 |
| 2.3 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 114x112 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 2,00 | m | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,00 |
| 2.4 | KNR 4-01 0210-01 | Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego | m |  |  |
|  |  | 1,60 | m | 1,60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.60 |
| 2.5 | KNR 4-02 0109-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 4 Obmiar dodatkowy: łączna długość 7,00 | szt. m m | 4,00 7,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 4.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 7 DO |
| 2.6 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 2.7 | KNR 4-02 0212-03 analogia | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm | msc. |  |  |
|  |  | 2 Obmiar dodatkowy: łączna długość 5,50 | msc. m m | 2,00 5,50 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 2.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 5,50 |
| 2.8 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2.9 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3 |  | Przygotowalnia |  |  |  |
| 3.1 | KNR 4-01 0715-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.3.2 <22,2 m2> | m2 | 22,20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.20 |
| 3.2 | KNR 4-01 0339-01 | Wykucie bruzd pionowych 114x112 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m |  |  |
|  |  | 4,00 | m | 4,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 3.3 | KNR 4-02 0109-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o śr. 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 3 Obmiar dodatkowy: łączna długość 5,00 | szt. m m | 3,00 5,00 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 3.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 5.00 |
| 3.4 | KNR 2-15 0112-01 | Zawory przelotowe sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 3 | szt. | 3,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 3.5 | KNR 4-02 0212-03 analogia | Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm | msc. |  |  |
|  |  | 2 Obmiar dodatkowy: łączna długość 2,50 | msc. m m | 2,00 2,50 |  |
|  |  | ilość odcinków |  | RAZEM | 2.00 |
|  |  | łączna długość |  | RAZEM | 2.50 |
| 3.6 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3.7 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm R*0,955 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 4 |  | Korytarz |  |  |  |
| 4.1 | kalk. własna | poszerzenie otworów drzwiowych do wymiaru 1,00x2,00, otynkowanie ościeży, wzmocnienie nadproży 2xL75x75 | szt |  |  |
|  |  | 5 | szt | 5,00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.00 |