ZAŁĄCZNIK NR 6

PRZEDMIAR ROBÓT

| NAZWA INWESTYCJI | : Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Tyrawie Wołoskiej - zadanie nr 7 |
| --- | --- |
| INWESTOR | : Gmina Tyrawa Wołoska |
| ADRES INWESTORA | : 38-535 Tyrawa Wołoska |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

:     	           zł

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

# KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Tyrawie Wołoskiej gm. Tyrawa Wołoska - zadanie nr 7 |  |  |  |  |
| 1 | KNR 2-01 0702- 0202 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 317 |
| 2 | KNR 2-01 0705- 0202 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 317 |
| 3 | KNNR 5 0706- 01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2 | m | 317 |
| 4 | KNNR 5 0705- 01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - układanie rur DVK 75 | m | 20 |
| 5 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie podwiertu pod drogą (kalkulacja indywidualna | m | 18 |
| 6 | KNNR 5 0717- 06 | Montaż rury BE50 na słupie | m | 3 |
| 7 | KNNR 5 0713- 02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKY 4x35mm2 | m | 41 |
| 8 | KNNR 5 0707- 02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- Układanie kabla w wykopie | m | 318 |
| 9 | KNNR 5 0717- 02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - Układanie kabla na słupie | m | 10 |
| 10 | KNNR 5 0721- 01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm- Mechaniczne cięcie asfaltu | m | 10 |
| 11 | KNNR 5 0721- 02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 5 | m | 10 |
| 12 | KNR 2-31 0801- 01 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 5 |
| 13 | KNR 2-31 0801- 02 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości Krotność = 12 | m2 | 5 |
| 14 | KNR 2-31 0109- 01 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm- Naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową | m2 | 10 |
| 15 | KNR 2-31 0313- 03 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa wiążąca o grubości 2 cm-Naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową | m2 | 10 |
| 16 | KNR 2-31 0313- 04 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirowej - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grubości- Naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową Krotność = 8 | m2 | 10 |
| 17 | KNR 5-12 0201- 01 | Wykopy ręczne pod słupy pojedyncze przelotowe o długości żerdzi 10 m-Ręczne wykopy pod słupy oświetleniowe | kpl. | 7 |
| 18 | KNNR 5 1001- 01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg-Montaż słupów oświetleniowych stalowych typ NT S-90 PC-3 | kpl. | 3 |
| 19 | KNNR 5 1001- 01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg-Montaż słupów oświetleniowych stalowych typ NT S-80 PC-3 | kpl. | 4 |
| 20 | KNNR 5 1002- 01 | Montaż wysięgników o masie do 15 kg na słupie-Montaż wysięgników jednoramiennych typNT ST-Y1ram 1,5m | kpl. | 1 |
| 21 | KNNR 5 1002- 01 | Montaż wysięgników o masie do 15 kg na słupie-Montaż wysięgników jednoramiennych typ NT ST-Y 1ram 1,0m | Kpl. | 4 |
| 22 | KNNR 5 1003- 03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m-Wciąganie przewodów YDY3x2,5 do słupów | kpl.przew. | 7 |
| 23 | KNNR 5 1004- 02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Montaż opraw typ URBINO LED 55W | kpl. | 7 |
| 24 | KNR 4-01 0103- 03 | Ręczne wykonanie wykopów jamistych 0,6m3 | m3 | 0,6 |
| 25 | KNNR 5 0403- 01 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym-p.a.Montaż szafy oświetleniowej SO | kpl. | 1 |
| 26 | KNNR 5 0726- 10 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych-p.a. 4-żyłowy | kpl. | 17 |
| 27 | KNR 5-08 0608- 07 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2- Układanie bednarki FeZn25x4 w wykopie | m | 322 |
| 28 | KNNR 5 1302- 03 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 8 |
| 29 | KNR-W 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 3 |
| 30 | KNR-W 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 4 |
| 31 | KNP 18 1346- 01.12 | Pomiar rezystancji uziemienia słupa | kpl. | 7 |
| 32 | KNR 5-10 0803- 02 | Montaż odgromników typu GXO-0,66/5 | kpl. | 3 |
| 33 | KNNR 5 0406- 01 | Montaz tabliczek z napisem "WO" | szt. | 8 |
| 34 |  | Obsluga geodezyjna | kpl. | 1 |
| 35 |  | Opłata za dopuszczenie do prac w stacji trafo przez RE Sanok | kpl. | 1 |
| 36 | KNNR 5 0603- 07 | Układanie bednarki FeZn25x4 na słupie | m | 10 |

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Tyrawa Wołoska - zadanie nr 7

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. |  | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna |  | r-g | 261,7752 |
| 2. | robocizna |  | r-g | 18,0080 |

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Tyrawie Wołoskiej- zadanie nr 7 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il inw. | Il. wyk. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel YAKY 4x35 0,6/1kV TF-ka | m | 383,7600 |  | 383,7600 |
| 2. | Przewod YDY 3x2,5 750V TF-ka | m | 87,3600 |  | 87,3600 |
| 3. | Oprawa URBINO LED 55W | kpl. | 7,0000 |  | 7,0000 |
| 4. | szafa SO | kpl. | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 5. | Rura oslonowa z PCV DVK 75 AROT | m | 20,8000 |  | 20,8000 |
| 6. | Elementy montażowe | szt | 7,0000 |  | 7,0000 |
| 7. | Fundament F-150/200 | szt | 7,0000 |  | 7,0000 |
| 8. | tabliczka bezpiecznikowa słupowa | szt. | 7,0000 |  | 7,0000 |
| 9. | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 | m | 345,2800 |  | 345,2800 |
| 10. | Beton zwykły C16/20 (B-20) | m3 | 1,2180 |  | 1,2180 |
| 11. | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 0,0840 |  | 0,0840 |
| 12. | Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm | m2 | 133,5600 |  | 133,5600 |
| 13. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 1,0500 |  | 1,0500 |
| 14. | Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2 | szt | 68,0000 |  | 68,0000 |
| 15. | Krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0,0050 |  | 0,0050 |
| 16. | Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA | t | 2,4390 |  | 2,4390 |
| 17. | Odgromnik typu GXO-0,66/5 | szt | 3,0600 |  | 3,0600 |
| 18. | Opaska kablowa OKi - ocechowana | szt | 52,0800 |  | 52,0800 |
| 19. | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 | m2 | 0,3050 |  | 0,3050 |
| 20. | Piasek naturalny kopany | m3 | 35,5040 |  | 35,5040 |
| 21. | przewód aluminiowy wielodrutowy | m | 3,0000 |  | 3,0000 |
| 22. | Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO | szt | 4,7700 |  | 4,7700 |
| 23. | śruby stalowe średniodokładne z łbem szesciokątnym z gwintem na części długości trzpienia z nakrętką i podkładkami M12 o dług.do 80 mm | kg | 0,2100 |  | 0,2100 |
| 24. | tabliczka WO | szt. | 8,0000 |  | 8,0000 |
| 25. | Uchwyt kablowy K 24 AC (fi 20-24 x 54 mm) | szt | 17,0000 |  | 17,0000 |
| 26. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 5,1380 |  | 5,1380 |
| 27. | Woda z rurociągów | m3 | 0,1000 |  | 0,1000 |
| 28. | wsporniki odgromnika | szt | 3,0000 |  | 3,0000 |
| 29. | złączki rurkowe do karbowania dla przewodów alu miniowych | -szt | 3,0600 |  | 3,0600 |
| 30. | uchwyty stalowe odstępowe | szt. | 3,0000 |  | 3,0000 |
| 31. | Rura BE 50 | m | 3,1200 |  | 3,1200 |
| 32. | uchwyty stalowe do mocowania kabla | szt. | 10,0000 |  | 10,0000 |
| 33. | wsporniki z uchwytem bezśrubowym | szt. | 10,1000 |  | 10,1000 |
| 34. | słup NT S-90PC-3 | szt. | 3,0000 |  | 3,0000 |
| 35. | słup NT S-80PC-3 | szt. | 4,0000 |  | 4,0000 |
| 36. | wysięgnik NT ST-Y1ram 1,5m | szt. | 1,0000 |  | 1,0000 |
| 37. | wysięgnik NT ST-Y1ram 1,0m | szt. | 4,0000 |  | 4,0000 |
| 38. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |

Oświetlenie uliczne drogi gminnej w Tyrawa Wołoska- zadanie nr 7 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik kołowy 63kW (1) | m-g | 2,0576 |
| 2. | Kocioł tran.do mas.asf.5000dm3 | m-g | 0,9460 |
| 3. | Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 | m-g | 29,3370 |
| 4. | Piła spal.do cięcia nawie.11kW | m-g | 0,6580 |
| 5. | Podnośnik mont.PHM na sam.(2) | m-g | 11,6900 |
| 6. | Pompa przepon.spal.do 35m3/h | m-g | 0,2100 |
| 7. | Przyczepa do przewoż.kabli 4t | m-g | 1,6686 |
| 8. | Przyczepa skrzyniowa 3.5t | m-g | 4,6200 |
| 9. | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | m-g | 6,6490 |
| 10. | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 5,0720 |
| 11. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 4,6200 |
| 12. | Spawarka elektr.transfor.500A | m-g | 17,4524 |
| 13. | Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) | m-g | 0,4020 |
| 14. | Żuraw samochodowy do 4t (1) | m-g | 2,2286 |