Załącznik nr 8

PRZEDMIAR ROBÓT

| NAZWA INWESTYCJI | : „Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej w msc. Tyrawa Wołoska” – zadanie nr 6 |
| --- | --- |
| INWESTOR | : Gmina Tyrawa Wołoska |
| ADRES INWESTORA | : 38-535 Tyrawa Wołoska |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

:     	           zł

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :

Data opracowania	Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | KNR 2-01 07010302 | Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 60 |
| 2 | KNR 2-01 07040302 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV | m | 60 |
| 3 | KNR 2-01 07020202 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | m | 1 228 |
| 4 | KNR 2-01 07050202 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV | dom | 1 228 |
| 5 | KNNR 5 070601 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o sze rokości do 0.4 m Krotność = 2 | -m | 1 288 |
| 6 | KNNR 5 070501 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - układanie rur DVK 75 | m | 193 |
| 7 | kalkulacja indywidualna | Wykonanie podwiertu pod drogą (kalkulacja indywidualna) | m | 22 |
| 8 | KNNR 5 071706 | Montaż rury BE50 na słupie | m | 3 |
| 9 | KNNR 5 071302 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - Kabel YAKY 4x35mm2 | m | 118 |
| 10 | KNNR 5 070702 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- Układanie kabla w wykopie | m | 1 293 |
| 11 | KNNR 5 071702 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - Układanie kabla na słupie | m | 10 |
| 12 | KNNR 5 072101 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębo kość 5 cm- Mechaniczne cięcie asfaltu | -m | 20 |
| 13 | KNNR 5 072102 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za każdy dalszy 1 cm głębokości Krotność = 5 | m | 20 |
| 14 | KNR 2-31 080101 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm | m2 | 10 |
| 15 | KNR 2-31 080102 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubości Krotność = 12 | m2 | 10 |
| 16 | KNR 2-31 010901 | Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po z gęszczeniu 12 cm- Naprawa nawierzchni asfaltowej wraz podbudową | a-m2 z | 20 |
| 17 | KNR 2-31 031303 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirow - warstwa wiążąca o grubości 2 cm-Naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową | ejm2 | 20 |
| 18 | KNR 2-31 031304 | Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-żwirow - warstwa wiążąca - za każdy dalszy 1 cm grubości- Naprawa nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową Krotność = 8 | ejm2 | 20 |
| 19 | KNR 2-31 080703 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - p.a. nawierzcz nia z kostki brukowej | m2 h- | 32 |
| 20 | KNR 2-31 080205 | Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm - Ręczna rozbiórka podbudowy z klińca (pod kostkę bruk.) | m2 | 32 |
| 21 | KNR 2-31 011405 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm- Powtórne ułożenie kostki brukowej jw. wraz z nową podbudową | m2 | 32 |
| 22 | KNR 2-31 051102 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej- Powtórne ułożenie kostki brukowej jw. wraz z nową podbudową | m2 | 32 |
| 23 | KNR 5-12 020101 | Wykopy ręczne pod słupy pojedyncze przelotowe o długo ci żerdzi 10 m-Ręczne wykopy pod słupy oświetleniowe | ś-kpl. | 27 |
| 24 | KNNR 5 100101 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1 kg-Montaż słupów oświetleniowych stalowych NT S80SPC-3 | 00kpl. | 18 |
| 25 | KNNR 5 100101 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1 kg-Montaż słupów oświetleniowych stalowych NT S-90PC 3 | 00kpl. - | 4 |
| 26 | KNNR 5 100101 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 1 kg-Montaż słupów oświetleniowych stalowych NT S-70PC 3 | 00kpl. - | 5 |
| 27 | KNNR 5 100201 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupieMontaż wysięgników jednoramiennych NT ST-Y 1ram 2,5 | kpl. | 13 |
| 28 | KNNR 5 100201 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupieMontaż wysięgników jednoramiennych NT ST-y 1ram 2,0 | kpl. | 7 |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 29 | KNNR 5 100201 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupieMontaż wysięgników jednoramiennych NT ST-y 1ram 1,5 | kpl. m | 2 |
| 30 | KNNR 5 100201 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupieMontaż wysięgników jednoramiennych NT ST-Y 1ram 1,0m | kpl. | 2 |
| 31 | KNNR 5 100303 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m-Wciąganie przewodów YDY3x2,5 do słupów | kpl.przew. | 27 |
| 32 | KNNR 5 100402 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Montaż opraw typ URBINO LED 55W | kpl. | 27 |
| 33 | KNR 4-01 010303 | Ręczne wykonanie wykopów jamistych 0,6m3 | m3 | 0,6 |
| 34 | KNNR 5 040301 | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fu damencie prefabrykowanym-p.a.Montaż szafy oświetlenio wej SO | n-kpl - | 1 |
| 35 | KNNR 5 072610 | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych-p.a. 4-żyłowy | kpl. | 56 |
| 36 | KNR 5-08 060807 | Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2- Układanie bednarki FeZn25x4 w wykopie | m | 1 322 |
| 37 | KNNR 5 130203 | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 29 |
| 38 | KNR-W 4-03 1205-05 | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 6 |
| 39 | KNR-W 4-03 1205-06 | Następny pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 21 |
| 40 | KNP 18 1346- 01.12 | Pomiar rezystancji uziemienia słupa | kpl. | 28 |
| 41 | KNR 5-10 080302 | Montaż odgromników typu GXO-0,66/5 | kpl. | 3 |
| 42 | KNNR 5 040601 | Montaz tabliczek z napisem "WO" | szt. | 28 |
| 43 |  | Obsluga geodezyjna | kpl. | 1 |
| 44 |  | Opłata za dopuszczenie do prac w stacji trafo przez RE Sanok | kpl. | 1 |
| 45 | KNNR 5 060307 | Układanie bednarki FeZn25x4 na słupie | m | 10 |

Oświetlenie drogi krajowej nr 28 w m. Tyrawa Wołoska       	ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. |  | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | robocizna |  | r-g | 1 152,3295 |
| 2. | robocizna |  | r-g | 45,9356 |

Oświetlenie drogi krajowej nr 28 w m. Tyrawa Wołoska       	ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Il. wyk. | Grupa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel YAKY 4x35 0,6/1kV TF-ka | m | 1 477,8400 | 1 477,8400 | kable |
| 2. | Przewod YDY 3x2,5 750V TF-ka | m | 336,9600 | 336,9600 | kable |
| 3. | Oprawa URBINO LED 55W | kpl. | 27,0000 | 27,0000 | opr |
| 4. | szafa SO | kpl. | 1,0000 | 1,0000 | pref |
| 5. | Rura oslonowa z PCV DVK 75 AROT | m | 200,7200 | 200,7200 | rury |
| 6. | Elementy montażowe | szt | 27,0000 | 27,0000 | sl |
| 7. | Fundament F-150/200 | szt | 27,0000 | 27,0000 | sl |
| 8. | tabliczka bezpiecznikowa słupowa | szt. | 27,0000 | 27,0000 | sl |
| 9. | słup NT S-80PC-3 | szt. | 18,0000 | 18,0000 | sl |
| 10. | słup NT S-90PC-3 | szt. | 4,0000 | 4,0000 | sl |
| 11. | słup NT S-70PC-3 | szt. | 5,0000 | 5,0000 | sl |
| 12. | wysięgnik NT ST-Y 1ram 2,5m | szt. | 13,0000 | 13,0000 | sl |
| 13. | wysięgnik NT ST-Y 1ram 2,0 | szt. | 7,0000 | 7,0000 | sl |
| 14. | wysięgnik NT ST-Y 1ram 1,5m | szt. | 2,0000 | 2,0000 | sl |
| 15. | wysięgnik NT ST-Y 1ram 1,0m | szt. | 2,0000 | 2,0000 | sl |
| 16. | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4 | m | 10,4000 | 10,4000 |  |
| 17. | Beton zwykły C16/20 (B-20) | m3 | 2,4360 | 2,4360 |  |
| 18. | Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work | t | 0,3744 | 0,3744 |  |
| 19. | Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.III | m3 | 0,3240 | 0,3240 |  |
| 20. | Folia z PVC o gr. 0,3-0,4mm | m2 | 543,0600 | 543,0600 |  |
| 21. | Gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 4,0500 | 4,0500 |  |
| 22. | Kliniec, kam.łamany, sort.uziarn.4-31,5mm | t | 10,1824 | 10,1824 |  |
| 23. | Końcówka kablowa rurkowa 2KA-35mm2 | szt | 224,0000 | 224,0000 |  |
| 24. | Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara | m2 | 32,8000 | 32,8000 |  |
| 25. | Krawędziaki iglaste kl.II | m3 | 0,0100 | 0,0100 |  |
| 26. | Mieszanka mineralno-asfaltowa SMA | t | 4,8780 | 4,8780 |  |
| 27. | Odgromnik typu GXO-0,66/5 | szt | 3,0600 | 3,0600 |  |
| 28. | Opaska kablowa OKi - ocechowana | szt | 194,7400 | 194,7400 |  |
| 29. | Papa asfalt.na tekturze izolacyjna nr 400 | m2 | 0,6100 | 0,6100 |  |
| 30. | Piasek naturalny kopany | m3 | 146,7776 | 146,7776 |  |
| 31. | przewód aluminiowy wielodrutowy | m | 3,0000 | 3,0000 |  |
| 32. | Słupek bet. oznaczeniwy, pomiarowy SO | szt | 19,3950 | 19,3950 |  |
| 33. | śruby stalowe średniodokładne z łbem szesciokątnym z gwintem na części długości trzpienia z nakrętką i podkładkami M12 o dług.do 80 mm | kg | 0,2100 | 0,2100 |  |
| 34. | tabliczka WO | szt. | 28,0000 | 28,0000 |  |
| 35. | Uchwyt kablowy K 24 AC (fi 20-24 x 54 mm) | szt | 56,0000 | 56,0000 |  |
| 36. | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) | kg | 18,9430 | 18,9430 |  |
| 37. | Woda z rurociągów | m3 | 1,5120 | 1,5120 |  |
| 38. | wsporniki odgromnika | szt | 3,0000 | 3,0000 |  |
| 39. | złączki rurkowe do karbowania dla przewodów alu miniowych | -szt | 3,0600 | 3,0600 |  |
| 40. | uchwyty stalowe odstępowe | szt. | 3,0000 | 3,0000 |  |
| 41. | Rura BE 50 | m | 3,1200 | 3,1200 |  |
| 42. | uchwyty stalowe do mocowania kabla | szt. | 10,0000 | 10,0000 |  |
| 43. | wsporniki z uchwytem bezśrubowym | szt. | 10,1000 | 10,1000 |  |
| 44. | Bednarka ocynk. Fe/Zn 25x4' | m | 1 374,8800 | 1 374,8800 |  |
| 45. | materiały pomocnicze | zł |  |  |  |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciągnik kołowy 63kW (1) | m-g | 7,1729 |
| 2. | Kocioł tran.do mas.asf.5000dm3 | m-g | 1,8920 |
| 3. | Koparko-ład samobieżna 0,5-0,6 | m-g | 113,6380 |
| 4. | Piła spal.do cięcia nawie.11kW | m-g | 2,1160 |
| 5. | Podnośnik mont.PHM na sam.(2) | m-g | 43,9200 |
| 6. | Pompa przepon.spal.do 35m3/h | m-g | 0,8100 |
| 7. | Przyczepa do przewoż.kabli 4t | m-g | 6,3949 |
| 8. | Przyczepa skrzyniowa 3.5t | m-g | 17,8200 |
| 9. | Równiarka samojezdna 74kW (1) | m-g | 0,0864 |
| 10. | Samochód dostaw.do 0.9t (1) | m-g | 27,7534 |
| 11. | Samochód samowyład.do 5t (1) | m-g | 20,6080 |
| 12. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 17,8200 |
| 13. | Spawarka elektr.transfor.500A | m-g | 71,6524 |
| 14. | Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) | m-g | 2,0424 |
| 15. | Wibrator powierz.elek.do 225kg | m-g | 4,1600 |
| 16. | Żuraw samochodowy do 4t (1) | m-g | 9,3659 |