Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNR 231/803/3 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechaniczne, grubość nawierzchni 3 cm | m2 | 21,000 |  |  |
| 2 | KNR 231/803/4 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechaniczne, dodatek za każdy dalszy 1 cm | m2 | 21,000 |  |  |
| 3 | KNR 201/215/7 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3 grunt kategorii IV | m3 | 48,250 |  |  |
| 4 | KNR 404/305/2 | Rozebranie osadnika | m3 | 1,800 |  |  |
| 5 | KSNR 8/107/3 | Demontaż rurociągu kanalizacji, w wykopie, Ø 160 mm | m | 9,500 |  |  |
| 6 | KNR 218/501/1 | Podłoże z materiałów sypkich, grubości 10 cm | m2 | 3,000 |  |  |
| 7 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Ø 160 mm | m | 3,500 |  |  |
| 8 | KNR 404/1103/4 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 1,800 |  |  |
| 9 | KNR 201/320/4 | Zasypanie otworu po osadniku piaskiem z zagęszczeniem | m3 | 42,000 |  |  |
| 10 | KNRW 218/517/2 | Studzienki kanalizacyjne systemowe „WAVIN”, Ø 315-425 mm, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PP | szt. | 1,000 |  |  |
| 11 | KNR 201/230/1 | Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10 m, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW (75KM) | m3 | 37,750 |  |  |
| 12 | KNR 231/103/2 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV | m2 | 21,000 |  |  |
| 13 | KNR 231/107/2 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm | m3 | 8,400 |  |  |
| 14 | KNR 231/310/1 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążącą o grubości 4 cm | m2 | 21,000 |  |  |
| 15 | KNR 231/310/5 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm | m2 | 21,000 |  |  |
| 16 | KNR 231/310/6 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy | m2 | 21,000 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |  |  |  |  |  |