Kosztorys ofertowy

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Remont drogi gminnej – dz. nr 874 w m. Tyrawa Wołoska |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 201/126/1 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek , grubość warstwy do 15cm | m² | 300,00 |  |  |
| 1.2 | KNR 231/103/2 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,ręcznie, grunt kategorii III-IV | m² | 300,00 |  |  |
| 1.3 | KNR 231/107/2 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym , zagęszczenie mechaniczne , średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm | m³ | 27,000 |  |  |
| 1.4 | KNR 231/204/3 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego ,warstwa dolna z tłucznia ,grubość warstwy po uwałowaniu 10cm | m² | 315,000 |  |  |
| 1.5 | KNR 201/205/2 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1km , koparka 0,15m3,grunt kategorii III | m³ | 53,000 |  |  |
| 1.6 | KNR 231/606/3 | Ścieki z elementów betonowych , na podsypce cementowo – piaskowej , grubość prefabrykatów 15 cm | m | 8,000 |  |  |
| Razem Element |  |  |  |  |  |  |
| Razem Remont drogi gminnej – dz.nr 874 w m. Tyrawa Wołoska netto VAT Wartość kosztorysu brutto |  |  |  |  |  |  |