## PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY                Egzemplarz  3

## Nazwa obiektu budowlanego:

## PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

## Lokalizacja obiektu budowlanego:

## jedn. ewid. 181706_2, Tyrawa Wołoska, ob. 0007, Tyrawa Wołoska 
nr ewid. 604, 603/2

## Kat. Bud. IX

## Inwestor: Gmina Tyrawa Wołoska

## 38-535 Tyrawa Wołoska 175

## Projektanci poszczególnych branż:

## cz. architektoniczna:

## mgr inż. arch. Wacław Zima

## upr.NrUAN-2-8346-234/87                                              ………………………………….……………………

## cz. konstrukcyjna:

## mgr inż. Piotr Tarapacki

## upr.Nr PDK/BD/1861/01                                                  ………………………………….……………………

## Sprawdzający  poszczególnych branż:

## cz. architektoniczna:

## mgr inż. arch. Wiesław Pawłowicz

## upr. Nr UAN-2-8346-43/84                                             ….………………………………………………….

## cz. konstrukcyjna:

## mgr inż. Ireneusz Marczak

## upr. Nr PDK/0051/PWOK/08                                                  ……….…………………………………..…………

## wrzesień – 2022

## Część opisowa:

## 1. Podstawa opracowania

## 2. Układ przestrzenny, forma architektoniczna istniejących obiektów bud.

## 3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

## 4. Program użytkowy

## 5. Ekspertyza techniczna budynku wraz z uwzględnieniem podłoża gruntowego

## 6. Rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie i

## środowisko, przegrody zewnętrzne, przegrody wewnętrzne

## 7. Charakterystyka ekologiczna

## 8. Dane konstrukcyjno-budowlane, zastosowane schematy i założenia

## konstrukcyjne

## 9. Informacja o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym

## źródłem ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej

## oraz informacja o instalacjach i urządzeniach sanitarnych

## 10. Informacja o instalacji elektrycznej budynku

## 11. Opis dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych

## 12. Informacja o min. udziale lokali mieszkalnych

## 13. Informacja o udzieleniu odstępstwa, zgody od przepisów techniczno-

## budowlanych

## 14. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości

## realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w

## energię i ciepło

## 15. Warunki ochrony przeciwpożarowej

## 16. Warunki wykonania robót budowlano-montażowy.

## OŚWIADCZENIE

## Na podstawie art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane

## (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2351 z późn zm.)

## Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany pt.

## PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

## na działkach nr ewid. 604, 603/2 sporządzony we wrześniu  2022r.

## dla:

## Gmina Tyrawa Wołoska

## 38-535 Tyrawa Wołoska 175

## został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

## technicznej.

## Branża architektoniczno-budowlana

## część rysunkowa – spis rysunków – Gminny Ośrodek Kultury

## rys.1 Rzut piwnic                                                 skala  1:50

## rys.2 Rzut parteru                                                skala  1:50

## rys.3 Rzut piętra                                                   skala  1:50

## rys.4 Rzut poddasza                                            skala  1:50

## rys.5 Rzut dachu                                 	               skala  1:50

## rys.6 Przekrój A-A	                                        skala  1: 100

## rys.7 Przekrój B-B	                                        skala  1: 100

## rys.8 Elewacja PN-ZACH                                     skala  1:100

## rys.9 Elewacja PN-WSCH                                    skala  1:100

## rys.10 Elewacja PD-WSCH                                  skala  1:100

## rys.11 Elewacja PD-ZACH                                  skala  1:100

## OPIS TECHNICZNY

## 1. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora Gminy Tyrawa Wołoska z/s 38-535 Tyrawa Wołoska 175 opracowania projektu przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w obrębie ewidencyjnym nr 0007 Tyrawa Wołoska, jednostce ewidencyjnej nr 181706_2 Tyrawa Wołoska na terenie działek nr ewidencyjny 604, 603/2.

Zakresem powyższego opracowania objęto roboty polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych nadzienia, ścian zewnętrznych przy gruncie oraz w piwnicy, zamurowaniu otworów okiennych, wyburzeniu ścianek działowych, wykonaniu nowych ścianek działowych, wymiana drzwi wewnętrznych do pomieszczenia Biblioteki.

Planowane roboty remontowe budynku maja na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki ścian, dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów dotyczących izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych (co jednocześnie zmniejszy zużycie energii cieplnej potrzebnej do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem) oraz poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. Planowane roboty remontowe nie naruszają istniejącego układu konstrukcyjnego budynku. Wprowadza się jedynie zmiany w wyglądzie elewacji, w zakresie grubości ścian, elementów wykończeniowych i kolorystyki.

## 2. Układ przestrzenny, forma architektoniczna istniejących i projektowanych obiektów budowlanych.

Tematem opracowania jest przebudowa części istniejących pomieszczeń celem połączenia niektórych powierzchni użytkowych istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej.

## 3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku.

## - Kubatura budynku gminnego ośrodka kultury:                        - 3.292,30 m³

## - Ilość nadziemnych kondygnacji 
  (wraz z  poddaszem):                           - 3

## - pow. terenu opracowania                                    - 3.130,30 m²

## - pow. zabudowy przebudow. budynku                - 299,03 m²

## - pow. użytkowa (parter + piętro+poddasze)      - 706,48 m²

## 4. Program użytkowy.

## Piwnice::

## -1.01 KOTŁOWNIA 11,40m2

## Parter:

## 0.01 KORYTARZ 7,49m2

## 0.02 SCENA 21,70m2

## 0.03 SALA ZAJĘCIOWA 84,65m2

## 0.04 POM. OSP 43,59m2

## 0.05 POM.OSP 47,62m2

## 0.06 KL.SCHOD. 12,28m2

## 0.07 MAGAZYN DLA KGW 15,62m2

## 0.08 POM.GOSP. 3,91m2

## Piętro:

## 1.01 KORYTARZ 8,56m2

## 1.02 POM.DYREKTORA  12,32m2

## 1.03 POM.DYREKTORA 14,07m2

## 1.04 BIBLIOTEKA 23,25m2

## 1.05 KORYTARZ  14,88m2

## 1.06 BIBLIOTEKA 65,24m2

## 1.07 SALA ZAJĘCIOWA  48,07m2

## 1.08 KL.SCHODOWA 12,42m2

## 1.09 SALA ZAJĘCIOWA 15,67m2

## 1.10 WC  5,41m2

## 1.11 WC  5,47m2

## Poddasze:

## 2.01 KORYTARZ  6,38m2

## 2.02 SALA   175,44m2

## 2.03 KL.SCHODOWA  12,30m2

## 2.04 KUCHNIA  32,27m2

## 2.05 POM.GOSP.  6,44m2

ŁĄCZNIE POW. UŻYTKOWA: 706,48m2

5. Ekspertyza techniczna budynku wraz z uwzględnieniem podłoża gruntowego

Budynek został wybudowany, jako wolnostojący, o konstrukcji murowanej,

częściowo podpiwniczony.

Więźba dachowa drewniana pokryta blachą.

Stolarka okienna na okna drzwiowa nie spełnia wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród określonych w aktualnie obowiązujących warunkach technicznych.

Kondycja techniczna budynku dobra. Nie stwierdzono zużycia technicznego

elementów konstrukcyjnych: ścian nośnych, stropów, więźby dachowej.

Poważne zastrzeżenia budzi stan elewacji budynku, widoczne liczne ślady

przemarzania murów. Występują wady technologiczne typu przemarzanie ścian.

Strop pomiędzy piętrem, a poddaszem nieużytkowym, nie spełnia wymagań

obowiązujących norm izolacyjności cieplnej.

Powoduje to pogorszenie warunków użytkowo-estetycznych w budynku zawilgocenia

i pleśnie, zwiększone zapotrzebowanie na energie cieplna niezbędna do ogrzania

budynku.

Stwierdzam, że stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzeżeń.

Istnieje jednak konieczność przeprowadzenia docieplenia budynku.

6. Opis zakresu robót przebudowy budynku

Projektowana jest przebudowa budynku w zakresie:

- docieplenia ścian zewnętrznych nadziemia wraz z wykonaniem elewacji budynku,

- docieplenia ścian zewnętrznych piwnicy

- docieplenia ścian zewnętrznych w gruncie wraz z wykonaniem odgrzybienia i osuszenia ścian

fundamentowych budynku metodą iniekcji krystalicznej i wykonaniem izolacji pionowej ścian z folii

kubełkowej,

- wyburzenie ścian działowych wykazanych na rysunkach

- wykonanie nowych ścian działowych wykazanych na rysunkach

- wymiany stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV.

- wymiany stolarki drzwiowej na  PCV/stalowe

Sposób wykonania:

| - Docieplenia ściany zewnętrznej nadziemia |  |
| --- | --- |
| Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm |  |
| Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa EPS FASADA PREMIUM λ = 0,031 [W/(m•K)] Ściany zewnętrzne docieplić metodą lekką-mokrą. |  |
| - Docieplenia ściany zewnętrznej piwnicy |  |
| Wymagana grubość dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 10 cm |  |
| Zastosowany materiał izolacji termicznej: Płyta styropianowa ekstrudowany λ = 0,042 [W/(m•K)] W związku z dużym zawilgoceniem i zagrzybieniem ścian piwnic i niskiego parteru w pierwszej kolejności należy odgrzybić i osuszyć ściany fundamentowe budynku metodą iniekcji krystalicznej a następnie docieplić polistyrenem ekstrudowanym, wykonać izolację pionową ścian z foli kubełkowej. |  |
| - Wymiany okien zewnętrznych drewnianych |  |
| Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) |  |
| Przyjęto okna z PCV. |  |
| - Wymiany drzwi zewnętrznych drewnianych/stalowe |  |
| Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki: 1,3 W/(m2•K) |  |
| Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna ( 0,5 < a < 1 ) |  |
| Przyjęto drzwi z PCV/stalowe. |  |

Podczas wykonywania robót termo-modernizacyjnych niezbędne do wykonania są następujące roboty:

- demontaż i montaż istniejących rur spustowych,

- demontaż i montaż istniejącej instalacji odgromowej,

- rozbiórka i odbudowa istniejącej płytki odbojowej wokół budynku,

- demontaż istniejących parapetów okiennych zewnętrznych i montaż nowych dostosowanych do grubości zastosowanego docieplenia ścian.

Uwagi końcowe:

Materiały budowlane oraz wyroby budowlane winny posiada atesty, certyfikaty lub aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Roboty budowlane muszą by wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

7. Rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie i środowisko, przegrody         budowlane zewnętrzne i wewnętrzne.

WYKOŃCZENIE WNĘTRZA BUDYNKU:

Drzwi: typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub według indywidualnego projektu.

W pomieszczeniach sanitarnych stosować drzwi z kratką nawiewową.

Posadzki:w pomieszczeniach mokrych przewidziano terakotę oraz izolację przeciwwilgociową.

W pokojach - parkiet, panele podłogowe lub wykładzinę podłogową.

Malowanie i powłoki zabezpieczające: ściany wewnętrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z indywidualnym projektem wnętrza.

Drewno zagrożone wilgocią zabezpieczyć odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowe dodatkowo środkami przeciw owadom i grzybom. Deski elewacyjne lub drewniane wykończenia dachu zabezpieczyć środkami do impregnacji drewna i pokryć bejco-lakierem odpornym na warunki atmosferyczne.

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU:

Elewacje: tynki zewnętrzne wg technologii wybranej firmy lub tradycyjnie cementowo- wapienne    barwione w masie lub malowane.

Cokół: tynki zewnętrzne wg technologii wybranej firmy lub tradycyjnie cementowo- wapienne barwione w masie lub malowane. Okna: okna wysokoudarowe drewniane lub PCV z profili 5 komorowych o współ, przenikania 0,9 W/m2K. Okna wyposażone w nawiewniki okienne.

Drzwi: drzwi zewnętrzne typowe lub indywidualne o współczynniku Kn,ax<l,3.

Wewnętrzne typowe lub indywidualne w kolorze dąb. Drzwi wewnętrzne płytowe z wypełnieniem płytą wiórowo - otworową wraz z ościeżnicami wewnętrznymi drewnianymi w kolorze drzwi.

W pomieszczeniach sanitarnych (łazienka) stosować skrzydła drzwiowe z kratką nawiewną.

Obróbki dachu, rynny i rury spustowe: obróbka dachu obejmuje opierzenie komina, wyłazów dachowych. Zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg. rozwiązań systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy.

Parapety: parapety zewnętrzne z blachy powlekanej o kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewnętrzne alternatywnie drewniane, kamienne.

Płytka odbojowa i dojścia do budynku - wykonane z kostki betonowej 6cm na podbudowie z podsypki cem. - pisak. gr. 3-5cm, tłucznia o frakcji 0-31,5mm gr. 1Ocm oraz pospółki gr. 1Ocm. Obrzeża betonowe 8x30cm ułożone na ławie betonowej C8/10. Pod ławę należy ułożyć warstwę tłucznia frakcji 0-31,5mm gr. 8cm oraz pospółki gr. 1Ocm. Kostka w kolorze szarym.

8. Charakterystyka ekologiczna.

Zapotrzebowanie w wodę i odprowadzenie ścieków – nie dotyczy

Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych

W budynku nie przewiduje się zanieczyszczeń większych niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

Odpady stałe

Nie przewiduje się w budynku urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Odpady będą usuwane do kontenera i odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej.

## Emisja hałasów oraz wibracji

## Zamierzenie inwestycyjne nie będzie miało negatywnego wpływu na zwiększenie hałasów oraz wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

## Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemię, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

## Inwestycja nie wpłynie na zacienienie sąsiednich budynków ze względu na ich dalekie usytuowanie. Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na istniejący drzewostan, nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

## 9. Dane konstrukcyjno - budowlane, zastosowane schematy i założenia konstrukcyjne

## Warunki lokalizacyjne:

Projekt przystosowano do:

- umownej głębokość przemarzania gruntu hz=1,20 m

- współczynnik przenikania ciepła ściany zewnętrznej ko<0,19

- III strefy obciążenia wiatrem

- III strefy obciążenia śniegiem.

## 10. Informacje o wyposażeniu technicznym budynku, projektowanym źródle ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz informacja o instalacjach i urządzeniach sanitarnych.

## INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA – nie dotyczy

## 10. Informacja o instalacji elektrycznej budynku. – nie dotyczy

## 11. Dostęp dla osób niepełnosprawnych. – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych według osobnego opracowania

## 12. Informacja o min, udziale lokali mieszkalnych – nie dotyczy

## 13. Informacja o udzieleniu odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych

## W projektowanym przypadku nie ma potrzeby udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

## 14. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepło. – nie dotyczy

## 15. Warunki ochrony przeciwpożarowej,

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869),

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 z 2018 r. poz. 12 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, poz.1030),

- Normy i wytyczne.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ilość kondygnacji - obiekt posiadał będzie dwie kondygnacje nadziemne oraz jedną kondygnację podziemną.

- Strefy pożarowe – jedna strefa pożarowa o powierzchni 706,48m2

- Wysokość budynku – budynek niski. Max. wysokość budynku wynosi 11,95m

- Kategoria – obiekt zaliczony został do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi.

- Usytuowanie – budynek zlokalizowany został zgodnie z warunkami technicznymi tj. w wymaganych odległościach zarówno od granic jak i budynków sąsiednich. Szczegóły oraz inne odległości pokazane zostały na projekcie zagospodarowania terenu.

- Obciążenie ogniowe – w budynkach zaliczonych do kategorii ZL zagrożenia ludzi gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. Niezależnie od powyższego przejęto, że gęstość obciążenia ogniowego w pozostałych pomieszczeniach w tym w garażach nie przekroczy wartości 500MJ/m2.

- Zagrożenie wybuchem - w rozpatrywanym budynku nie przewiduje się występowania przestrzeni lub stref zagrożonych wybuchem.

- Klasa odporności ogniowej budynku oraz odporności i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych – zgodnie z warunkami technicznymi przyjmuje się dla budynku świetlicy wiejskiej klasę „C” odporności pożarowej. Niezależnie od powyższego pomieszczenia takie jak kotłownia, serwerownia i inne o podobnym przeznaczeniu zostaną zamknięte drzwiami klasy EI30 odporności ogniowej.

- Wszystkie elementy budynku, w tym przykrycie dachu będą wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Konstrukcja budynku została opisana w projekcie budowlanym.

- Warunki ewakuacji – z pomieszczenia parteru możliwe jest wyjście na poziom terenu, a z piętra– klatką schodową w dół i głównym wyjściem, długości przejść i dojść  ewakuacyjnych zgodne z wymogami przepisów nie przekracza ją odpowiednio 40 m i 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednym kierunku ewakuacji.

- Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych - przewody instalacji elektrycznej poprowadzone zostaną zgodnie z wymogami postanowień §186 ust. 2 ww. rozporządzenia MI w oparciu o stosowne w tym zakresie PN. Ewentualne przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4cm przechodzące przez przegrody budowlane tzw. pomieszczeń zamkniętych dla których wymaga się spełnienia klasy odporności ogniowej co najmniej REI/EI60 zabezpieczone będą do klasy co najmniej EI60 odporności ogniowej.

- Urządzenia związane z ochroną przeciwpożarową - Obiekt Gminny Ośrodek Kultury wyposażony zostanie w przeciwpożarowy włącznik prądu oraz instalację odgromową.

- Wyposażenie w gaśnice - wg wskaźnika 2kg lub 3 litry środka gaśniczego na każde 100m2 powierzchni strefy pożarowej.

- Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru – zgodnie z ww. rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych dla projektowanego budynku należy zapewnić ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości 10 dm3/s.

- Drogi pożarowe - drogę pożarową stanowi droga gminna. Wyjścia z budynku prowadzą na plac połączony z drogą dojściem o długości nieprzekraczającej 30 m.

## 16. Warunki wykonania robót budowlano - montażowych.

## Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie posiadające deklaracje zgodności i oznaczone znakiem B. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

## ZAŁĄCZNIKI

## Nazwa obiektu budowlanego:

## PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

## Lokalizacja obiektu budowlanego:

## jedn. ewid. 181706_2, Tyrawa Wołoska, ob. 0007, Tyrawa Wołoska 
nr ewid. 604, 603/2

## Inwestor: Gmina Tyrawa Wołoska

## 38-535 Tyrawa Wołoska 175

## cz. architektoniczna:

## mgr inż. arch. Wacław Zima

## upr.NrUAN-2-8346-234/87                                              ………………………………….……………………

## SPIS TREŚCI

Plan sytuacyjny

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

## Oświadczenie projektanta o zgodności projektu, kopie zaświadczeń

## i wpisów do izb branżowych

## PLAN SYTUACYJNY

## Nazwa obiektu budowlanego:

## PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

## Lokalizacja obiektu budowlanego:

## jedn. ewid. 181706_2, Tyrawa Wołoska, ob. 0007, Tyrawa Wołoska 
nr ewid. 604, 603/2

## Inwestor: Gmina Tyrawa Wołoska

## 38-535 Tyrawa Wołoska 175

## cz. architektoniczna:

## mgr inż. arch. Wacław Zima

## upr.NrUAN-2-8346-234/87                                              ………………………………….……………………

## SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ OPISOWA

CZĘŚC RYSUNKOWA

WRZESIEŃ 2022

## OPRACOWANIE ZAWIERA:

## Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

## Określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu

## Projektowanie zagospodarowanie działki lub terenu, proj. uzbrojenie terenu działki

## Zestawienie powierzchni działki, terenu

## Ochrona zabytków i wpływ eksploatacji górniczej

## Dostęp proj. obiektu dla osób niepełnosprawnych

## Charakterystyka ekologiczna

## Obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego

## Charakterystyka pożarowo-techniczna

## Ochrona środowiska

## Nawierzchnie - utwardzone

## 1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

## Podstawą opracowania jest zlecenie inwestora Gminy Tyrawa Wołoska z/s 38-535 Tyrawa Wołoska 175 opracowania projektu przebudowy budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Podstawę opracowania stanowi aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500, wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary i ustalenia z inwestorem, obowiązujące w Polsce przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku gminnego ośrodka kultury w obrębie ewidencyjnym nr 0007 Tyrawa Wołoska, jednostce ewidencyjnej nr 181706_2 Tyrawa Wołoska na terenie działki nr ewidencyjny 604,603/2. Niniejszy dział obejmuje zakres Plan Sytuacyjny dla przedmiotowej inwestycji.

## 2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu.

## Działka oznaczona na mapie ewidencji gruntów nr 604,603/2 w obrębie ewid. 0007 Tyrawa Wołoska, jednostka ewid. 181706_2 Tyrawa Wołoska objęta niniejszym projektem lokalizacji jest własnością inwestora. W chwili obecnej na działce znajduje się istniejący gminny ośrodek kultury i istniejący budynek gospodarczy. Pozostały teren działki jest utrzymany jako teren utwardzony i biologicznie czynny. Przedmiotowa działka posiada bezpośredni dostęp do drogi nr dz. 617/8. Teren działki jest pochyły w kierunku południowo-zachodnim, nieogrodzony i uporządkowany. Na terenie działki inwestora występuje zieleń towarzysząca. Na mapach klasyfikacyjnych grunty działki 604, 603/2 oznaczone jest jako grunty klasy: PSIV, B.

## 3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, projektowane uzbrojenie terenu działki.

## Na działce nr 604,603/2  projektuje się przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej. Zamierzenie inwestycyjne polega na przebudowie części istniejących pomieszczeń celem połączenia niektórych powierzchni użytkowych nie planuje się rozbudowy ani nadbudowy budynku, poziom kalenicy pozostaje bez zmian.

Na działce zlokalizowany jest dojazd i plac postojowy wykonany z masy bitumicznej, działka położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo.

Działki  bezpośrednio  przylegające do terenu inwestycji są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub są zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Nieczystości stałe (śmieci) gromadzone będą w atestowanych pojemnikach zlokalizowanych na przeznaczonym dla nich miejscu na terenie działki inwestora. Wody opadowe z połaci dachowej będą odprowadzone na teren inwestora jak dotychczas. Woda opadowa z połaci dachowej i z terenów o zmiennej chłonności nie będą powodowały szkody dla działek sąsiednich, nie będą powodowały zanieczyszczenia wody i gleby. Projektuje się ogrodzenie z materiałów harmonizujących z materiałami wykończeniowymi budynku, zabrania się lokalizacji ogrodzeń w formie murów pełnych oraz wykonanych z płyt betonowych pełnych i ażurowych.- projekt ogrodzenia nie jest częścią niniejszego opracowania, jeżeli będzie taka konieczność Inwestor dokona stosownego zgłoszenia. Wszystkie istniejące przyłącza, odcinki instalacji do sieci zewnętrznych istniejące bez zmian. Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi w szczególności zagrożenia  wystąpienia poważnych awarii.

## 4. Zestawienie powierzchni terenu.

## - Kubatura budynku gminnego ośrodka kultury:                        - 3.292,30 m³

## - Ilość nadziemnych kondygnacji 
  (wraz z  poddaszem):                           - 3

## - pow. terenu opracowania                                    - 3.130,30 m²

## - pow. zabudowy przebudow. budynku                - 299,03 m²

## - pow. użytkowa (parter + piętro+poddasze)      - 706,48 m²

## 5. Ochrona zabytków i wpływ eksploatacji górniczej.

## Działka objęta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz znajduje się w terenach

## górniczych.

## 6. Dostęp dla osób niepełnosprawnych.

## Do budynku przewiduje się zjazd dla osób niepełnosprawnych objęty osobnym opracowaniem.

## 7. Charakterystyka ekologiczna.

## a) Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków istniejące bez mian.

## b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i płynnych: w budynkach nie przewiduje się zanieczyszczeń większych niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

## c) Odpady stałe: nie przewiduje się w budynkach urządzeń na nieczystości i odpady stałe. Odpady są usuwane do kontenera i odbierane przez Gminę.

## d)Właściwości akustyczne oraz emisji drgań, a także promieniowania: projektowany budynek wraz z projektowanym wyposażeniem oraz przewidzianym sposobem użytkowania nie emituje szczególnych hałasów i wibracji wymagających dodatkowych środków zaradczych.

## e)Wpływ budynku na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemię, glebę, wody powierzchniowe i podziemne: projektowany budynek z uwagi na małą wysokość oraz kształt nie powoduje większego zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych. Charakter użytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy oraz utwardzonych dojść i dojazdów do budynku.

## f)Zapotrzebowanie na energię elektryczną: istniejące bez zmian.

## 8. Obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego.

## - podstawa prawna sporządzenia: art. 20 ust. 1 pkt lc i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami)

## - przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na działkach nr ewid. 604, 603/2 w obrębie ewid. 0007 Tyrawa Wołoska, jednostka ewid. 181706_2 Tyrawa Wołoska

## - istniejąca zabudowa działki inwestora: działki nr ewid. 604, 603/2 w obrębie ewid. 0007 Tyrawa Wołoska jest działką zabudowaną budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury oraz budynkiem gospodarczym.

## - istniejąca zabudowa działek sąsiednich: działki nr ewid. 631/1, 632/1 w obrębie ewid. 0007 Tyrawa Wołoska są działkami zabudowanymi budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym, działka nr ewid. 137  w obrębie ewid. 0007 Tyrawa Wołoska to rzeka Tyrawka,

## - projektowane zagospodarowanie działki: przewiduje lokalizację Gminnego Ośrodka Kultury

## - istniejące uzbrojenie terenu w obrębie inwestycji: istniejące bez zmian

## -lokalizacja istniejącego obiektu: budynek Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowany jest w odległości 15,9 m od granicy działki nr ewid. 137, w odległości 1,8 m od granicy działki nr ewid. 617/8, w odległości 26,1 m od granicy działki nr ewid. 602/4.

## - ustalenia z zakresu planowania przestrzennego: nie dotyczy

## - przewidywany wpływ przebudowanego budynku na tereny sąsiednie: przebudowywany budynek Gminnego Ośrodka Kultury na działkach nr ewid. 604, 603/2 w obrębie ewid. 0007 Tyrawa Wołoska zapewnia możliwość użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem, spełnia wymagania o których mowa w art. 5, w tym w ust.l pkt 9 ustawy - Prawo budowane w zakresie poszanowania, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnione interesy osób trzecich.

## - określenie obszaru oddziaływania: obszar oddziaływania przebudowywanego budynku Gminnego Ośrodka Kultury na działkach nr ewid. 604, 603/2 w obrębie ewid. 0007 Tyrawa Wołoska zamyka się w całości na własnej działce inwestora i nie będzie obejmował nieruchomości sąsiednich.

## Uzasadnienie

## Lokalizacja projektowanej przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury na działkach nr ewid. 604, 603/2 w obrębie ewid. 0007 Tyrawa Wołoska zgodna jest z przepisami § 12 ust. 1 pkt 1 i 2, § 12 ust. 5 pkt 1 i § 23 ust.3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnig 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Poszanowano, występujące w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnione interesy osób trzecich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2022 roku poz. 2351 z późniejszymi zmianami). Projektowana inwestycja nie spowoduje ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich ani nie wpłynie na ograniczenie naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Przy projektowanej inwestycji zostały' spełnione również wymagania dotyczące zapewnienia oświetlenia dziennego dla budynków sąsiednich zgodnie z § 57 ust. li 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Przy projektowanej inwestycji zostały spełnione również wymagania dotyczące usytuowania niezadaszonych miejsc postojowych dla dwóch samochodów osobowych względem granicy z działkami sąsiednimi zgodnie z § 19 ust. lpkt. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). Przy projektowanej inwestycji zostały spełnione również wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, odległości ppoż. od niezabudowanych działek zgodnie z § 271-273 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. NT 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).

## 9. Charakterystyka pożarowo-techniczna.

## - obiekt zlokalizowany jest w normatywnej odległości od granic działek sąsiednich oraz od istniejącej zabudowy, zgodnie z wymogami zawartymi w §12 i 271-273 rozporządzenia,

## - w budynku zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi z reguły nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego. Orientacyjnie można stwierdzić, że w żadnym z projektowanych pomieszczeń nie przekroczy 500 MJ/ m2,

## - zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru nie jest wymagane,

## 10. Ochrona środowiska.

## Przedsięwzięcie nie wymaga postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Projektowana

## inwestycja nie wpłynie negatywnie na gatunki i siedliska będące przedmiotem ochrony, jak również nie

## wpłynie negatywnie na integralność obszarów podlegające ochronnie w tym na obszar Natura 2000.

## Budynek nie wprowadza szczególnych zakłóceń ekologicznych w charakterze powierzchni ziemi, gleby,

## wód powierzchniowych, podziemnych, zwierząt i roślin na działce.

## 11. Nawierzchnie - utwardzone zjazdy. Istniejące bez zmian

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku).

## Nazwa obiektu budowlanego:

## PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

## Lokalizacja obiektu budowlanego:

## jedn. ewid. 181706_2, Tyrawa Wołoska, ob. 0007, Tyrawa Wołoska 
nr ewid. 604, 603/2

## Inwestor: Gmina Tyrawa Wołoska

## 38-535 Tyrawa Wołoska 175

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej informację :

mgr inż. arch. Wacław Zima   Miejsce Piastowe ul. Cicha 2a

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku).

## Nazwa obiektu budowlanego:

## PRZEBUDOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

## Lokalizacja obiektu budowlanego:

## jedn. ewid. 181706_2, Tyrawa Wołoska, ob. 0007, Tyrawa Wołoska 
nr ewid. 604, 603/2

## Inwestor: Gmina Tyrawa Wołoska

## 38-535 Tyrawa Wołoska 175

Imię i nazwisko oraz adres osoby sporządzającej informację :

mgr inż. arch. Wacław Zima   Miejsce Piastowe ul. Cicha 2a

# Część opisowa:

1. Zakres robót całego zamierzenia budowlanego

- docieplenie ścian zewnętrznych i w gruncie wraz z wykonaniem elewacji budynku

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV

- wymiana stolarki drzwiowej na PCV/stalowe

- przebudowa ścianek działowych

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych i uzbrojenia na działce

-     budynek Gminnego Ośrodka Kultury wraz z wszystkimi przyłączami

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

i  zdrowia ludzi

- nie występują

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia i ludzi występujących podczas budowy:

Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5 m, a w szczególności :

- wykonywanie docieplenia i elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości  ponad 3,0 m

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji

robót szczególnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu docieplenia i elewacji ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych: Dz.U. Nr 47, poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach,

rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie.

Informację dotyczącą planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono w oparciu

o art. 20 pkt 1a oraz art. 21 pkt 1a ust. 2.

Biorąc  pod uwagę specyfikę oraz charakter robót budowlanych i ich wielkość, które:

- będą trwały przez okres dłuższy niż 30 dni

- jednocześnie pracować będzie maksymalnie 8 - 10 osób (nie więcej niż 20 osób)

- pracochłonność planowanych robót nie będzie przekraczać 500 osobodni.

W świetle powyższego ustala się konieczność opracowania planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia przez kierownika budowy na budowie tego obiektu.

Podpis:…………………………………………………