| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: Przebudowa GOK w Tyrawie Wołoskiej |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Sala nr 1 (parter) |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |
| 1.1.1 | KNR 0-19 0930 -10 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Uw max= 0,9 W/m2*K | m2 | 4,234 |  |  |
| 1.1.2 | KNR 0-19 0930 -11 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 Uw max= 0,9 W/m2*K | m2 | 5,990 |  |  |
| 1.1.3 | KNR 4-01 0354 -12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 8,570 |  |  |
| 1.1.4 | KNR 2-02 0129 -02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z aglomarmuru: gr. 3 cm, szer 25 cm, długości 2*1,47+2*2,08 m | szt | 4,000 |  |  |
| 1.1.5 | KNR 4-01 0535 -08 | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 1,775 |  |  |
| 1.1.6 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 1,775 |  |  |
| 1.1.7 | KNR 0-19 0931 -08 z.sz. 2.2. analogia | Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem, U max= 1,3 W/m2*K odzysk drzwi | m2 | 3,375 |  |  |
| 1.1.8 | KNR 4-01 0428 -02 | Rozebranie podłóg białych na półwpust | m2 | 110,722 |  |  |
| 1.1.9 | KNR 4-01 0428 -04 | Rozebranie legarów | m | 280,800 |  |  |
| 1.1.10 | KNR 4-01 0426 -03 analogia | Rozebranie boazerii | m2 | 92,340 |  |  |
| 1.1.11 | KNR 4-01 0354 -04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 1.1.12 | KNR 0-19 1023 -12 analogia | Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych z obróbką obsadzenia | m2 | 1,640 |  |  |
| 1.1.13 | KNR 4-01 0304 -02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego | m3 | 0,762 |  |  |
| 1.1.14 | KNR 4-01 0710 -01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 20,570 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.15 | KNR 2-01 0310 -02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) R*0,955 | m3 | 0,791 |  |  |
| 1.1.16 | KNR 2-02 0206 -01 206-05 | Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu | m2 | 5,064 |  |  |
| 1.1.17 | KNR 2-02 1101 -07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym pospółka gr. 20 cm | m3 | 21,828 |  |  |
| 1.1.18 | KNR 2-02 1101 -01 | Podkłady betonowe gr. 10 cm na podłożu gruntowym | m3 | 10,914 |  |  |
| 1.1.19 | KNR-W 2-02 0604-12 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe gruntowanie podłoża | m2 | 109,140 |  |  |
| 1.1.20 | NNRNKB 202 0618-03 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 | m2 | 109,140 |  |  |
| 1.1.21 | KNR 2-02 0609 -03 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych EPS 100 - 036, gr 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 109,140 |  |  |
| 1.1.22 | KNR AT-27 0509-02 | Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej | m2 | 109,140 |  |  |
| 1.1.23 | KNR 2-02 1102 -01 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro | m2 | 110,722 |  |  |
| 1.1.24 | KNR 2-02 1106 -07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 109,140 |  |  |
| 1.1.25 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome | m2 | 89,200 |  |  |
| 1.1.26 | KNR 2-02 1118 -08 analogia | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki drewnopodobne 15x60cm układane na klej metodą zwykłą | m2 | 89,200 |  |  |
| 1.1.27 | KNR 2-02 1120 -05 analogia | Cokoliki płytkowe wysokości 15 cm z płytek drewnopodobnych - układane na klej metodą zwykłą | m | 42,400 |  |  |
| 1.1.28 | NNRNKB 202 1135-03 | (z.VIII) Posadzki z desek posadzkowych gr 22 mm układane na klej | m2 | 21,522 |  |  |
| 1.1.29 | KNR 4-01 1202 -09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 326,559 |  |  |
| 1.1.30 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe | m2 | 326,559 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.31 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 | 154,182 |  |  |
| 1.1.32 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 172,377 |  |  |
| 1.1.33 | KNR 2-02 1505 -03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 342,453 |  |  |
| Razem dział: Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 1.2.1 | KNR-W 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 100,000 |  |  |
| 1.2.2 | KNR-W 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 100,000 |  |  |
| 1.2.3 | KNR-W 5-08 0109-05 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton) | m | 180,000 |  |  |
| 1.2.4 | KNR-W 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton | m | 180,000 |  |  |
| 1.2.5 | KNR-W 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 22,000 |  |  |
| 1.2.6 | KNR-W 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę | szt. | 24,000 |  |  |
| 1.2.7 | KNR-W 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej | szt. | 4,000 |  |  |
| 1.2.8 | KNR-W 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych (podwójnych) natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 | szt. | 6,000 |  |  |
| 1.2.9 | KNR-W 5-08 0306-02 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 2.5 mm2 (3 wyloty) | szt. | 14,000 |  |  |
| 1.2.10 | KNR-W 5-08 0502-04 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4) | kpl. | 14,000 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.11 | KNR-W 5-08 0504-03 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych: lampy sufitowe 8 szt kinkiety 6 szt | kpl. | 14,000 |  |  |
| Razem dział: Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Sala nr 1 (parter) |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Pomieszczenia biurowe |  |  |  |  |
| 2.1 | KNR 0-19 0930 -10 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 Uw max= 0,9 W/m2*K | m2 | 6,350 |  |  |
| 2.2 | KNR 4-01 0354 -12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 4,410 |  |  |
| 2.3 | KNR 2-02 0129 -02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z aglomarmuru: gr. 3 cm, szer 25 cm, długości 3*1,47 m | szt | 3,000 |  |  |
| 2.4 | KNR 4-01 0535 -08 | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 1,102 |  |  |
| 2.5 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 1,102 |  |  |
| 2.6 | KNR 4-01 0818 -05 analogia | Zerwanie posadzki z wykładziny tekstylnej | m2 | 14,159 |  |  |
| 2.7 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m2 | 14,159 |  |  |
| 2.8 | KNR 4-01 1202 -09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | 60,519 |  |  |
| 2.9 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe | m2 | 60,519 |  |  |
| 2.10 | NNRNKB 202 2015-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 | m2 | 14,159 |  |  |
| 2.11 | NNRNKB 202 2013-01 | (z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 | m2 | 42,443 |  |  |
| 2.12 | KNR 2-02 1505 -03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 60,519 |  |  |
| Razem dział: Pomieszczenia biurowe |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Sala nr 3 (poddasze) |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | KNR 0-19 0930 -05 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 Uw max= 0,9 W/m2*K | m2 | 0,870 |  |  |
| 3.1.2 | KNR 0-19 0930 -08 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 Uw max= 0,9 W/m2*K | m2 | 20,260 |  |  |
| 3.1.3 | KNR 4-01 0354 -12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | 21,130 |  |  |
| 3.1.4 | KNR 2-02 0129 -02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z aglomarmuru: gr. 3 cm, szer 25 cm, długości 0,87+2*1,19+12*1,49 m | szt | 15,000 |  |  |
| 3.1.5 | KNR 4-01 0535 -08 | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 5,282 |  |  |
| 3.1.6 | NNRNKB 202 0541-01 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm | m2 | 5,282 |  |  |
| 3.1.7 | KNR 4-01 0354 -04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 2,000 |  |  |
| 3.1.8 | KNR 4-01 0426 -03 analogia | Rozebranie boazerii | m2 | 382,399 |  |  |
| 3.1.9 | KNR 9-29 0209 -04 analogia | Usunięcie izolacji termicznej obudowy poddaszy przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm | m2 | 217,568 |  |  |
| 3.1.10 | KNR 4-01 0710 -01 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) | m2 | 12,322 |  |  |
| Razem dział: Roboty ogólnobudowlane |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 3.2.1 | KNR-W 4-03 1001-01 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle | m | 30,000 |  |  |
| 3.2.2 | KNR-W 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm | m | 30,000 |  |  |
| 3.2.3 | KNR-W 5-08 0109-05 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach (średnicy do 19 mm podłoże inne niż beton) | m | 330,000 |  |  |
| 3.2.4 | KNR-W 5-08 0210-01 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton | m | 330,000 |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.5 | KNR-W 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle | szt. | 31,000 |  |  |
| 3.2.6 | KNR-W 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę | szt. | 31,000 |  |  |
| 3.2.7 | KNR-W 5-08 0307-03 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej | szt. | 6,000 |  |  |
| 3.2.8 | KNR-W 5-08 0309-04 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych (podwójnych) natynkowych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 | szt. | 11,000 |  |  |
| 3.2.9 | KNR-W 5-08 0306-02 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie - przewód kabelkowy 2.5 mm2 (3 wyloty) | szt. | 14,000 |  |  |
| Razem dział: Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |  |
| Razem dział: Sala nr 3 (poddasze) |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Instalacja CO |  |  |  |  |
| 4.1 | kalk. własna | Zaprojektować i wykonać instalację wewnętrzną CO (z grzejnikami 36 kpl) - wymiana grzejników stalowych na dwupłytowe, wymiana zaworów grzejnikowych (do regulacji i powrotnych), wymiana rurarzu z na nowy (miedź), płukanie pozostałych urządzeń, uruchomienie instalacji. Naprawa powstałych uszkodzeń po montażu instalacji. | kpl | 1,000 |  |  |
| Razem dział: Instalacja CO |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys netto |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23% |  |  |  |  |  |  |
| Kosztorys brutto |  |  |  |  |  |  |